AKORDİYON BARİYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kurumumuz ihtiyacı olan ................. adet Akordiyon tipi bariyer için, aşağıda belirtilen teknik şartnameye uygun ürünlerin teklif edilmesi gerekmektedir. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

Genel Şartlar :

1) Bu şartnamede tanıtılan malzeme için "BARİYER" ibaresi kullanılacaktır.

2) Aşağıda verilen ölçüler mm: milimetre cinsindendir.

3) Teslim edilen tüm malzemeler her türlü malzeme ve imalat hatalarına karşı en az 1( bir) yıl garanti kapsamında olacaktır.

4) Garanti süresi içinde, eksik veya hatalı olduğu ortaya çıkan veya arıza yapan herhangi bir parça veya elemanın onarılması veya yerine yenisi sağlanmasını,  idareye hiçbir ücret, onarım, değişim miktarı şartı talep etmeksizin temin edilerek çalışır hale getirilmesini kapsayacaktır. İdarenin, bildiriminden itibaren 30 gün içinde gerekli tamir veya değişim firma tarafından sağlanacaktır.

5) Ürünlerin teslimine kadar olan her türlü, nakliye ve sigorta hizmetleri teklif fiyatına dahil olacaktır.

6) Aşağıda tolerans belirtilmeyen ölçüler için tolerans değeri %10 (yüzde on) olacaktır.

Teknik Özellikler :

1) Bariyerler Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacak ve akordiyon şeklinde açılıp kapanabilecektir.

2) Bariyerin açık halde uzunluğu 2000 mm olacaktır.

3) Bariyerin kapalı halde uzunluğu 400 mm olacaktır.

4) Bariyerin yüksekliği 1200 mm olacaktır.

5) Bariyerin genişliği 530 mm olacaktır.

6) Bariyer 7 ana profil ve bunları birbirine bağlayan çapraz profillerden oluşacaktır.

7) Profillerin ölçüleri; Ana profil: 36*21 mm, Çapraz Profil: 40*25 mm olacaktır.

8) Bariyer açık haldeyken, iki ana profil arası mesafe 320 mm olacaktır.

9) Bariyerin ana profilleri üzerinde her iki taraftan görünebilecek şekilde fosforlu ikaz şeritleri olacaktır.

10) Bariyer üzerinde istenildiğinde kapanmaya engelleyici (kiriş profil şeklinde) gövde kilit sistemi olacaktır.

11) Bariyerde toplamda 8 adet tekerlek bulunacak ve bu tekerleklerden 4 tanesi kilitlenebilir olacaktır.

12) Her bariyerin tek tarafında diğer bariyerlerle birleşme sağlayıcı 1 adet kilit mekanizması olacaktır.

13) Bariyer hareketli veya sabit kullanıma müsait olacaktır.

14) Her bir bariyerin toplam ağırlığı 21 kg olacaktır. (+/- %10)