X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50x30 cm tünel ebadı için 140kV)

I. AMAÇ VE KAPSAM :

Bu şartname, idare kapısından giren kapalı paket ve çantaları kontrol etmek ve içerisindeki objeleri görüntülemek için; sürekli çalışmaya müsait, maksimum doğruluk ve güvenirliğe sahip, uluslararası standartlarda en son teknolojiye göre imal edilmiş, Organik (plastik patlayıcılar, vs.) ve İnorganik (her türlü kesici, delici alet, ateşli silahlar vs.) maddeleri kontrol panelinden ilgili düğmeye basarak özel renk kodları ile ayrı ayrı gösterebilen normal çalışma şartlarında tam performansta çalışıp, yukarıda bahsedilen amaçlan sağlayacak operatörler, denetleyiciler ve denetlenenler içinde sağlık problemi doğurmayacak   X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZLARININ temini, tesisi, montaj ve garantilerini kapsar.

Bu Teknik Şartname, sistemlerin  gerekli minimum teknik özelliklerini belirler. Bu konuda teknoloji hızla gelişmekte olduğundan, şartnamelerde bazı maddeler için sınırlamalar konulmamış, gerekli fonksiyonları sağlayacak standart değerler belirlenmiştir.  Dolayısıyla teklif veren firmalar daha üstün nitelikli teklifler verebilirler.

2. STANDARTLAR

2.1. Teklif edilen cihazların üretici firması ISO 9001 belgesine sahip olacak, bu belgeye sahip olmayan üreticilerin ürünlerine ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2.2. Milletlerarası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilemez. 

2.3. Teklif edilen cihazlar CE belgesine sahip olacaktır.
2.4. Cihaz konu ile ilgili standartlara uygun olarak başka yayın ve kontrol cihazlarında enterferansa meydan vermeyecek şekilde korunmuş olacaktır. Ayrıca cihazın kendisi de her türlü radyo frekansından ve güç beslemesi harmoniklerinden etkilenmeyecektir.

2.5. Cihaz şebeke besleme voltaj ve frekansı ile fış ve prizlerde Avrupa (Türk) standartlarına uyulacaktır.

2.6. Her türlü kablo ve konnektörler de Milletlerarası standartlara uygun imal edilecek; renk, işaretleme ve sembollerde de bu standartlara uyulacaktır.

3. GENEL ŞARTLAR

3.1. Cihazlar en son teknolojik yeniliklere göre imal edilecek ve malzemeler kullanılmamış yeni tipten olacaktır. 

3.2. Cihazların işletilmesi en acemi teknisyen tarafından bile yapılabilmeli ve işletme teknisyeninin hataları asgariye indirilmiş olmalıdır.

3.3. Cihazlar için kullanım, beklenilen maksada uygunluk, sağlamlık ve diğer kaliteler her zaman için sağlanmış olacaktır. Bütün cihaz ve malzemeler her türlü paslanma, küflenme, toz, şok ve titreşime karşı uygun bir şekilde korunmuş olacaktır. Sağlamlık ve fiziki dayanıklılık önemli olup, bilhassa sık sık sökülüp takılabilen vida yuvaları, yataklar, düğmeler vs. zamanla deforme olmamalı ve aşınmamalıdır. Ayrıca her türlü plug-in modül ve soket yuvaya tam oturmalıdır. 
3.4. Teklif edilen cihazın üzerinde bulunacak bir etikette cihazın modeli,imalat yeri,yılı ve seri numarası yer alacaktır.

3.5. Cihazlar 0 ile 40( C ve %90 bağıl nem ortamında normal şekilde çalışabilmelidir.

4. X-RAY BAGAJ KONTROL CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

4.1. Teklif edilecek cihazlarda ziyaretçi bagajları açılmadan monitör vasıtasıyla gayet net ve ayrıntılı bir şekilde görüntülenecektir. Kontrol işlemine tabi tutulan bagaj bir taraftan görüntülenirken diğer taraftan cihazın hafızasında saklanmalı ve müteakip bagaj tarafından silinmemelidir ve en az son 20-30 görüntü bir tuşla operatör tarafından ekrana getirilebilmelidir (herhangi bir menüye girmeden). Görüntü daha detaylı bir şekilde izlenmek istendiğinde ekran bölgelere ayrılabilmeli ve istenilen bölge seçilerek sürekli zoom ile büyütülebilmelidir.Cihaz bu fonksiyonunu real-time olarak yapabilmelidir yani bant durdurulmadan da görüntü büyütülebilmelidir.

4.2. Şüpheli cisimlerin belirlenmesinde kolaylık sağlamak amacıyla şüpheli olabilecek organik ve inorganik tehdit görüntüleri  cihaz tarafından real-time olarak çerçeve içerisine  alınmalıdır, cihaz görüntüleri çerçevelerken sesli ikaz da vermelidir. 

4.3. Cihazın şebekeden çekeceği akım ve güç bildirilecektir. 

4.4. Cihaz açıldığında kendi kendini test etme özelliği olacaktır.

4.5. Teklif edilen cihazlarda; incelemeye tabi tutulan bagaj ve cisimlerin tespit ve teşhisinde kolaylık sağlaması bakımından, monitörde inorganik veya organik maddelerin ayrı ayrı görüntülenmesi mümkün olacaktır. Ancak bu görüntüleme real-time olacaktır. Yani operatör kontrolün doğal akışını ve ziyaretçi trafığini engellemeden, konveyör bandını durdurmadan bu özellikleri kullanabilmelidir.Bu özellikler kullanılırken ekrana gelen görüntüde titremeler olan sistemler ve bandı durdurularak bu özelliği kullanılan sistemler kabul edilmeyecektir.
4.6. Cihazlar organik ve inorganik madde ayrımlarında organik maddeleri turuncu renk, inorganik maddeleri mavi renk ve karışık maddeleri yeşil renkte görüntülemelidir.

4.7. Teklif edilen cihazların OTOMATİK OLARAK ORGANİK VE İNORGANİK YOĞUNLUKLARI TESPİT ÖZELLİĞİ olmalıdır. 
4.8. Cihazın hareket edebilmesi özel tekerlekler vasıtasıyla sağlanacak, cihaz istenildiğinde sabitlenebilir özellikte olacaktır.

4.9. X-Ray Jeneratörü çalışma voltajı en az 140 kV olmalıdır.

4.10. Radyasyon kaçağı kabin yüzeyinden 5 cm uzaklıkta maksimum 0.5 mrem/h olmalıdır.

4.11. Rezolüsyon en az 36 AWG olacaktır.

4.12. Penetration (Çelik saca işleme kalınlığı) en az 30 mm olacaktır. Penetrasyon  ve detay arttırma özelliği bulunacaktır ve bu özellikte real time olmalıdır. Yani konveyör bandı çalışırken cihazın verdiği görüntüde bu kalınlığa nüfuz edebilmelidir. 
4.13. Cihazlarda 1 adet en az 17" renkli monitör olacaktır. 
4.15. Ekrana görüntü gelirken bandın durdurulması ve tekrardan aynı yönde çalışmaya devam ettirilmesi halinde görüntüde hiçbir şekilde, kesme, veya uzama, veya görüntü kaybı olmayacaktır.

4.16. Cihazda tek tuşa basılarak ekranda  yüksek yoğunluklu nesneler bırakılıp ince  ve yoğun olmayan nesneler silinebilmelidir.

4.17. Cihazlarda en az 32XZOOM olacaktır. Kontrol panelinden konveyör bandı durdurulmadan real tıme olarak istenirse görüntü tek tuş ile büyültülebilecektir.

4.18. Cihazlarda kontrol panelinden yüksek penetratıon sağlama özelliği tek tuş ile konveyör bandı durdurulmadan real tıme olarak seçilebilecektir.

4.19. Cihazların tünel ebatları en az  30 cm (Yükseklik), 50 cm (Genişlik) olacaktır.

4.20. Konveyör hızı en az 0.2 m/sn olacaktır.

4.21. Cihaz en az 50.000 adet görüntüyü kaydedebilmeli ve hafızası dolduğunda kaydettiği ilk görüntüden başlayarak silip yeni görüntüleri kaydedebilmelidir.Cihazda sadece istenen tarih ve saat aralığındaki görüntüler seçilerek ekrana getirilebilmelidir. 
4.22. Konveyör bandı en az 150 kg. taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Cihaza konulacak bagaj ve paketlerin cihaz tünelinden çıktıktan sonra düşmemesi için çıkışta en az 50 cm. uzunluğunda taşıma sehpaları bulunacaktır. 
4.23. Otomatik olarak patlayıcı tespit özelliği bir alarm verdiğinde alarm şu şekilde olmalıdır: Şüpheli bölüm çerçeve içerisine alınmalı ve sesli alarm verilmelidir.
4.24. Cihazın işletim sistemi Windows tabanlı olacaktır.
4.25. Cihazın setup değerlerine  yetkisiz kişilerin müdahalesini önlemek amacıyla setup menüleri şifrelerle korunmalıdır.

4.26. Cihaz sürekli on-line kayıt yapmalı ve yapılan kayıtlar tarih saat aralığında seçilerek istenildiğinde izlenebilmelidir.
4.27. Cihazın klavyesi üzerinde ulaşımı kolay belirgin tuşlar olmalı ve bu tuşlar cihazın sahip olduğu görüntü yorumlama fonksiyonlarından birden fazla özelliği kombine ederek tek tuşa atama özelliğine sahip olmalıdır ve böylece operatöre kullanım kolaylığı sağlanabilmelidir.
4.28. Cihazlarda otomatik kayıt özelliğinde hafıza dolduğunda ilk kaydedilen görüntü silinmeli ve yerine yenisi kaydedilmelidir.
4.29. Cihazın kaydettiği görüntüler jpeg formatında istendiğinde USB flash belleğe kaydedilebilmelidir.

4.30- Teklif edilen cihazlarda operatörlerin kolay kullanımı açısından Türkçe kullanım menüsü bulunmalıdır.

4.31- Cihazın bandına koyulan herhangi bir nesnenin (cep telefonu vb.) giriş bölümünde bulunan sensörlerin yüksekliğinin altında bulunması durumunda sensörler bu cismi algılamayacak olduğundan x-ışının açılması ve görüntü alınması sağlanamayacaktır. Böyle bir durumda operatör forward tuşuna uzunca basılı tuttuğunda x-ışını sensöre bağlı kalmadan otomatik olarak açılmalı ve görüntü alındıktan sonra operatör tuşa basmayı bıraktığında x-ışını kapatılmalıdır. Bu özellik yüksekliği düşük nesnelerin incelenebilmesini sağlayabilmek için operatöre kolaylık sağlayan yazılımsal bir özellik olacak ve herhangi bir şekilde sensörleri sürekli devre dışı bırakmayacak veya bu özelliğin sağlanabilmesi için ayrıca bir menüden işlem yapılması gerekmeyecektir.

5. MONTAJ
Firma cihazı idarenin istediği yere kuracak ve çalışır halde teslim edecektir.

Montaj ücreti cihaz fiyatına dahil edilecektir.

6. GARANTİ

6.1. Teklif veren firmalar teklif ettikleri cihazları her türlü tasarım, hatalı malzeme ve kötü işçiliğe karşı garanti edeceklerdir.

6.2. Cihazların kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aylık bir süre içerisinde; her türlü arızalı, hasarlı ve normal çalışmayan devre elemanları ücretsiz olarak yenilenecektir. 
6.3. Garanti süresi içerisinde değiştirilen parça veya elemanların her türlü sigorta ve nakliye gibi diğer bütün işlem masrafları firmaya ait olacaktır.

6.4. Teklif sahibi firmalar garanti süresinin sona ermesinden itibaren 10 (yıl) süre ile teklif ettikleri cihazların her türlü yedek malzemesini ücreti karşılığında teminle mükelleftir.
